| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| материал | полипропилен |
| размеры | ревиласил: габариты - 50 х 50 х 17 мм миниревиласил: габариты - 28 х 70 х 17 мм максиревиласил: габариты - 85 х 83 х 41 мм |
| модификации | три |
| температура использования | от -5С до +75С |
| установка | на дверь, обычными шурупами (болтами) пломба Энвополисил устанавливается и снимается вручную |
| условия поставки | от 1 шт. |
| упаковка | ревиласил и миниревиласил упаковываются в пакеты по 100 шт. максиревиласил - в картонные коробки по 20 шт. |
| примечания | устанавливается только на двери с врезными замками |

|  |  | И Н С Т Р У К Ц И Я П О П Р И М Е Н Е Н И Ю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка запорных устройств "Ревиласил", "Максиревиласил" на замковую часть двери производится при помощи четырех шурупов (болтов) таким образом, чтобы исключить всякую возможность отделения устройства от двери без видимых признаков (достаточно прочно). "Миниревиласил" крепится двумя шурупами или болтами. При значительно выступающей части замка для установки "Ревиласил" применяются специальные кольца. Пломбирование ЗПУ производится вручную в следующем порядке: ключом закрывается врезной замок двери, крышка ЗПУ при помощи легкого усилия закрывается, после этого в специальную пломбировочную камеру, образованную совмещенными отверстиями закрытой крышки и неподвижной части запорного устройства, до щелчка вставляется пломба "Энвополисил" таким образом, чтобы был виден ее номер. Номер пломбы записывается в журнал регистрации. Открытие устройства производится в следующем порядке: номер пломбы сверяется с записанным в журнале регистрации, ЗПУ и пломба проверяются на отсутствие следов вскрытия, далее пломба "Энвополисил" сламывается легким усилием, прикладываемым к ее квадратной части в направлении от устройства. Затем крышка ЗПУ открывается при помощи легкого усилия руки на угол, не превышающий 90 градусов (не нараспашку), ключом открывается врезной замок двери. После этого крышка ЗПУ закрывается (в течение рабочего дня находится в закрытом, неопломбированном состоянии). При эксплуатации ЗПУ строго запрещается: - открытие крышки на угол более 90 градусов (нараспашку); - оставлять крышку открытой в течение рабочего дня; - прикладывать большие усилия; - пользоваться крышкой ЗПУ как рычагом для сламывания пломбы Эновополисил; - прикладывание к крышке усилий, не направленных на ее закрытие или открытие (вверх или вниз давить на крышку запрещается). При правильной эксплуатации ЗПУ гарантируется не менее 10 000 открытий-закрытий для устройств "Ревиласил", "Максиревиласил" и 1 000 открытий-закрытий для "Миниревиласил". Визуальным признаком попытки вскрытия или повторного использования пломб "Энвополисил" является: - наличие признаков термического воздействия или следов химических реагентов на поверхности пломбы в месте разлома; - нечитабельность логотипа и номера пломбы; - свободное перемещение пломбы (в направлении опломбирования) в обе стороны. В случае обнаружения следов вскрытия ЗПУ или признаков его разрушения, снятие пломбы необходимо производить в присутствии комиссии и составлении акта в установленном порядке. Снятые с опломбированного объекта пломбы упаковываются в конверт вместе с копией акта и направляются на экспертное исследование. Тоже необходимо произвести и при факте недостачи груза, ценностей.. |  |